D505驱动器说明

- 特点：

  - 采用调频调压驱动技术，适合五相五线电机。

  - 掉电后可保持原来的相位。

  - 输入信号经光电隔离和数字滤波，抗干扰性强。

  - 拨码开关直接换向，半步/整步设定及三种相电流设定。

- 性能指标：

  - 供电电源：交流电源： AC80V/5A或AC100V/5A。

  - 配套电机：五相五线混合式90、110或130电机。

- 输入信号：

  - 输入/输出接口电路

D505驱动器信号输入口为DB9针，用户接线用DB9孔，定义如下：

P1：CP+（脉冲+）   P6：EN-（使能-）

P2：CP-（脉冲-）    P7：ERR+（出错+）

P3：CW+（方向+）  P8：ERR-（出错-）

P4：CW-（方向-）   P9：NC（ 空脚）

P5：EN+（使能+）

其中P1~P6为输入脚。图一为该接口原理图。

VCC

CP+/CW+/EN+

CP-/CW-/EN-

图1  驱动器内部

若输入信号为TTL电平，信号可直接与驱动器相连。

若输入为12V电平，须再串接680Ω/0.25W电阻。

若输入为24V电平，要串接2.2KΩ/0.25W电阻。

每路信号驱动电流要求在4~12毫安。

P7、P8为驱动器出错输出口。电路如下图：

VCC

ERR+	（报警灯）

ERR-

注：流过ERR+和ERR-之间的电流应小于20毫安。

  - 输入信号要求：

    - 正脉冲方式：

P2、P4、P6接信号地；P1、P3、P5信号波形如下：

≥10us

P1：（CP+）

≥30us

P3：（CW+）	                           ≥10 us

≥50us

P5：（EN+）

驱动器使能

电机正转	电机反转

图3

要求使能信号(EN+)有效提前脉冲（CP+）信号至少50us；在电机换向时，要求换向信号（CW+）提前脉冲信号（CP+）至少10us；有效脉冲信号（CP+）至少保持10us；两有效脉冲至少相隔30us。

    - 负脉冲方式：

P1、P3、P5脚接+5V；P2、P4、P6脚波形如下：

P2：（CP-）

≥10us		≥20us	       ≥30us

P4：（CW-）

≥50us

P6：（EN-）

驱动器使能

电机正转	     电机反转

图4

要求使能信号(EN-)有效提前脉冲（CP-）信号至少50us；在电机换向时，要求换向信号（CW-）提前脉冲信号（CP-）至少10us；有效脉冲信号（CP-）至少保持10us；两有效脉冲至少相隔30us。

（3）差分输入方式：

≥30us

P1：（CP+）	≥10us

P2：（CP-）

≥20us

P3：（CW+）

P4：（CW-）

P5：（EN+）

P6：（EN-）

图5

要求使能信号(EN+、EN-)有效提前脉冲（CP+、CP-）信号至少50us；在电机换向时，要求换向信号（CW+、CW-）提前脉冲信号（CP+、CP-）至少10us；有效脉冲信号（CP+、CP-）至少保持10us；两有效脉冲至少相隔30us。

- 拨码开关：

D505驱动器共有4位拨码开关，第1位开关做电机调向用。第2位开关在OFF侧时设置驱动方式五相十拍（即整步）、在ON侧时设置驱动方式五相二十拍（即半步）；开关3和4用于设置电机相电流，具体如下：

| 电机相电流 | 开关3 | 开关4 |
| --- | --- | --- |
| 7.4A（130电机） | OFF | OFF |
| 6.0A（110电机） | OFF | ON |
| 4.9A（90电机） | ON | ON |

- 电机接线：

与D505驱动器相配套的五相五线混合式电机采用“五边形”接法，驱动器接线端子上的A、B、C、D、E应分别与电机航空插头的1、2、3、4、5相接。

- 使用环境：

D505驱动工作环境温度-25℃~45℃，湿度<75%PH，尽量避免油雾及腐蚀性气体，并能良好通风。